муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 г. Каменск - Шахтинский

| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома МБДОУ детский сад № 2 ____________ В. Г. Сумец Протокол №___ от «____» ____2025г. |  | УТВЕРЖДЕНО: Заведующий МБДОУ детский сад №2 ___________ Л. С. Овчиянц Приказ №___ от «___»___2025г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке содержания, осмотра и приведения помещения в пожаробезопасное состояние

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 3 февраля 2025 года, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года; Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 7 июля 2025 года; требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция устанавливает порядок содержания, осмотра и приведения всех помещений школы в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий, выполнения работ, а также до и после массовых мероприятий.

1.3. Инструкция определяет обязанности сотрудников по соблюдению в используемых помещениях противопожарного режима и приведению помещений в пожаробезопасное состояние.

1.4. При обеспечении пожарной безопасности в помещениях, наряду с настоящей инструкцией, следует также руководствоваться правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Содержание, осмотр и приведение помещений в пожаробезопасное состояние должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

1.6. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в общеобразовательную организацию.

1.7. Лица, виновные в нарушении (несоблюдении) правил и требований противопожарного режима в помещениях, а также настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых помещениях общеобразовательной организации, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендующих организаций.

2. Порядок содержания помещений

2.1. Все помещения общеобразовательной организации должны быть обеспечены огнетушителями, для которых соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанные в паспорте огнетушителя.

2.2. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях школы не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

2.3. В учебных кабинетах разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

2.4. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны закрываться на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.5. В помещениях общеобразовательной организации проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

2.6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений в школе должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

2.7. Общий порядок содержания помещений

2.7.1. В помещениях запрещено:

- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения, размещать в помещениях инженерные коммуникации, оборудование и другие предметы, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и иным средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- преграждать и загромождать пути эвакуации из помещений, в том числе размещать мебель, оборудование и другие предметы в проходах между рядами, в дверях выхода из помещения, на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;

- изменять направление открытия дверей, двери выхода из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу;

- курить в помещениях общеобразовательной организации;

- использовать неисправное или с повреждениями электрооборудование, электроустановочные изделия (розетки, рубильники и выключатели, удлинители и сетевые фильтры), электроаппаратуру, станки и электроинструменты, производственное электрооборудование на пищеблоке и т.п.);

- использовать не сертифицированные или самодельные удлинители и сетевые фильтры, кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- использовать электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать бытовые электронагревательные приборы с открытой спиралью для обогрева помещений;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы и любые другие электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- производить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- закрывать в помещениях вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- отогревать замершие водопроводные и иные трубы, батареи в здании школы открытым огнем;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества, хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование;

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализационные сети;

- технические, подвальные, цокольные помещения, а также чердаки использовать для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- хранить и применять в помещениях общеобразовательной организации, включая чердаки, подвальные и цокольные этажи, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных этажах и помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

2.7.2. Огнетушители должны быть расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2.8. Порядок содержания помещений для проведения занятий

2.8.1. В помещениях для проведения занятий обучающихся:

- запрещено увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах;

- не следует устанавливать персональные компьютеры, мультимедийные проекторы и иную оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение);

- запрещено хранить в учебных кабинетах горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

2.9. Порядок содержания актового зала

2.9.1. Деревянные и иные конструкции сценической коробки, планшета сцены актового зала, выполненные из горючих материалов, должны быть обработаны огнезащитными составами.

2.9.2. В помещении для проведения массового мероприятия должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не меньше 100х100 см).

2.9.3. В актовом зале запрещено:

- размещать линзовые прожекторы, прожекторы и софиты на небезопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, несоответствующему расстоянию, указанному в технической документации на эксплуатацию изделия;

- при проведении массовых мероприятий допускать использование фейерверков, бенгальских огней, свечей, хлопушек и других взрывоопасных средств;

- использовать для декораций марлю и вату, различные поделки из бумаги, применять целлулоид и иные легко возгорающиеся предметы;

- использовать электрические гирлянды и иную иллюминацию, не имеющую сертификата соответствия;

- уменьшать ширину проходов между рядами, а также располагать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- устанавливать глухие решетки на окнах.

2.9.4. Декорации и новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не перекрывать выход из помещения. Декорации и ветки елки должны находиться на расстоянии не меньше 1 метра от стен и потолка, выполненных из горючих материалов, а также приборов систем отопления.

2.10. Порядок содержания складских помещений

2.10.1. В складских и других помещениях общеобразовательной организации с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.10.2. Светильники должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей. 2.10.3. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.

2.10.4. Банки с краской должны быть защищены от попадания теплового воздействия. 2.10.5. Количество продуктов в кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них;

2.10.6. Рабочие места в складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от горючих материалов (пустой картонной тары, бумаги), которые выносятся в закрытый металлический контейнер, расположенный на хозяйственном дворе.

2.11. Порядок содержания помещений пищеблока

2.11.1. Электродвигатели технологического оборудования должны своевременно очищаться от пыли.

2.11.2. Вытяжные зонты, жироулавливающие фильтры должны своевременно очищаться от жирового налета.

2.11.3. В помещениях пищеблока запрещено:

- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования;

- размещать на тепловом электрооборудовании горючие материалы.

2.11.4. Рабочие места на пищеблоке должны ежедневно убираться от горючих материалов (упаковок от продуктов питания и т.п.), которые выносятся в закрытый металлический контейнер, расположенный на хозяйственном дворе.

2.12. Педагогические работники обязаны:

- обеспечить строгое соблюдение в используемом помещении требований пожарной безопасности;

- обеспечить строгое соблюдение детьми правил пожарной безопасности;

- не допускать обучающихся   использовать открытый огонь;

- курить в помещениях;

2.13. Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал:

- обеспечить строгое соблюдение в используемом помещении требований пожарной безопасности.

3. Порядок осмотра и привидения помещений в пожаробезопасное состояние

3.1. Педагогические работники и лица, ответственные за проведение массовых мероприятий, обязаны:

- по окончании занятий, мероприятий (массовых мероприятий) обесточить все электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- при наличии в помещении распределительного щитка отключить питание на розетки;

- убедиться в наличии первичных средств пожаротушения на своих местах и свободного доступа к ним;

- произвести осмотр помещения, убедиться в отсутствии пожароопасных факторов; при наличии поломок и иных факторов, которые могут привести к возникновению пожара, сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность ДОУ;

- выключить освещение, закрыть помещение на ключ.

3.2. Административный и обслуживающий персонал обязаны:

- по окончании работы выключить имеющиеся электроприборы, технологическое электрооборудование, электроинструменты;

- при наличии в помещении распределительного щитка (рубильников) отключить питание на розетки, технологическое оборудование;

- убедиться в наличии первичных средств пожаротушения на своих местах и свободного доступа к ним;

- обеспечить вынос сгораемого мусора из помещения;

- при выполнении работ с маслами, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) разместить в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов;

- произвести осмотр помещения, убедиться в отсутствии пожароопасных факторов;

- при наличии поломок и иных факторов, которые могут привести к возникновению пожара, сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность в ДОУ;

- выключить освещение, закрыть помещение на ключ.

3.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, обязано:

3.3.1. Перед началом массового (новогоднего) мероприятия провести осмотр помещения и убедиться в том, что:

- помещение, эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности, средства связи на вахте и пожарная автоматика исправны;

- декорации, новогодняя елка установлены на устойчивых основаниях и не загромождают эвакуационные пути и выходы из помещения, ветки елки находятся на допустимом расстоянии от стен и потолка, систем отопления;

- электрические гирлянды и иная иллюминация исправны, имеют сертификаты соответствия;

- в качестве украшения новогодней ѐлки отсутствует вата, игрушки из бумаги;

- помещение обеспечено огнетушителями и покрывалом из негорючего материала.

3.3.2. По окончании рабочего дня:

- при наличии сообщений от сотрудников о присутствии в помещениях факторов, которые могут привести к возникновению пожара, организовать устранение выявленных факторов; - произвести замену огнетушителей, для которых заканчивается срок их перезарядки, освидетельствования, указанные в паспорте огнетушителя;

- осуществить внутренний обход общеобразовательной организации, убедиться в пожаробезопасном состоянии и соответствии требованиям противопожарного режима коридоров и рекреаций, эвакуационных выходов, а также наиболее пожароопасных помещений.

3.4. Под охрану сдаются помещения, только после осмотра в противопожарном отношении.

4. Порядок действий при обнаружении пожара в помещении

4.1. При пожаре (возгорании, задымлении) действия сотрудников общеобразовательной организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности школьников, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения в помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону (номер 101, 112) в пожарную охрану с указанием наименования общеобразовательной организации, адреса места ее расположения, места возникновения пожара (помещения), а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, привести в действие ручной извещатель АПС, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- сообщить о пожаре заведующему ДОУ;

4.3. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны о месте возгорания, проведенной эвакуации, что горит, об особенностях помещения.

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |